### Riskanalys: Arbete med Röjsåg

Företag: CynerG Group AB

Projekt/Arbetsområde: [Fylls i för varje specifikt uppdrag]

Datum: [Fylls i för varje specifikt uppdrag]

Version: 1.0

#### Inledning

Denna riskanalys utgör en grundläggande del av CynerG Group AB:s systematiska säkerhetsarbete. Syftet är att identifiera, bedöma och hantera de risker som är förknippade med röjning av sly, buskar och mindre träd med röjsåg. Dokumentet ska användas som ett aktivt verktyg i planeringsstadiet och under utförandet av alla relevanta arbetsuppgifter för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.

#### 1. Identifiering av Faror

Följande faror har identifierats i samband med arbetsuppgiften:

- Verktygsrelaterade faror:

  - Skärskador från klinga/trimmerhuvud.

  - Kast av föremål (stenar, grenar) från det roterande skärverktyget.

  - Buller från motorn som kan leda till hörselskador.

  - Vibrationer från maskinen som kan leda till skador i händer och armar.

- Ergonomiska risker:

  - Belastningsskador på rygg och leder från verktygets vikt och obekväma arbetsställningar.

- Omgivningsfaktorer:

  - Fallande grenar eller mindre träd under röjningsarbetet.

  - Väderförhållanden som regn (halkrisk) eller hård vind (svårkontrollerat arbete).

  - Fästingar och andra insektsbett.

  - Brandrisk vid arbete i torra miljöer.

- Interaktion med allmänhet/tredje part:

  - Personer (vandrare, bärplockare etc.) som ovetandes kommer in i riskområdet och riskerar att träffas av kastade föremål.

- Organisatoriska faktorer:

  - Ensamarbete och svårigheter att tillkalla hjälp vid en olycka.

  - Bristande kommunikation mellan medarbetare på arbetsplatsen.

#### 2. Bedömning av Risker

Riskerna har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens.

| Fara | Sannolikhet | Konsekvens | Risknivå |
| --- | --- | --- | --- |
| Kast av föremål | Hög | Medel | Hög |
| Skärskador från röjsåg | Medel | Allvarlig | Hög |
| Belastningsskador | Hög | Medel | Hög |
| Buller | Hög | Allvarlig | Hög |
| Interaktion med allmänhet/tredje part | Medel | Allvarlig | Hög |
| Vibrationer | Medel | Medel | Medel |
| Ensamarbete | Låg | Mycket allvarlig | Medel |
| Fallande grenar/små träd | Låg | Allvarlig | Låg |
| Brandrisk | Låg | Allvarlig | Låg |

- Hög Risknivå: Oacceptabel risk. Åtgärder måste vidtas för att eliminera eller reducera risken innan arbetet påbörjas.

- Medel Risknivå: Risken måste minskas genom kontrollåtgärder.

- Låg Risknivå: Risken anses acceptabel, men ska ändå övervakas.

#### 3. Åtgärder för att Minska Riskerna

Följande åtgärder ska implementeras för att hantera de identifierade riskerna:

- Verktygshantering och Skyddsutrustning:

  - All personal ska använda komplett och godkänd personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive hjälm med visir, hörselskydd, skyddsbyxor, skyddsskor och handskar.

  - Röjsågens funktion och skyddsanordningar ska kontrolleras före varje arbetspass.

  - Rätt typ av skärverktyg (klinga/trimhuvud) ska användas för den specifika arbetsuppgiften.

- Arbetsteknik och Ergonomi:

  - Ergonomisk sele ska alltid användas och vara korrekt inställd för att fördela vikten jämnt.

  - Arbetsställningar ska varieras för att minska statisk belastning. Regelbundna pauser ska tas för att minska exponering för vibrationer och buller.

  - Arbeta med kontrollerade rörelser för att minimera risken för kast av föremål.

- Hantering av Omgivning och Tredje Part:

  - Ett tydligt riskområde (minst 15 meter) ska upprätthållas runt operatören.

  - Arbetsområdet ska tydligt märkas ut med varningsskyltar och vid behov avspärrningsband, enligt gällande projektplan.

  - Kontinuerlig och god uppsikt över omgivningen ska hållas för att skydda allmänhet och andra medarbetare.

- Organisatoriska Åtgärder:

  - Ensamarbete ska undvikas. Om det är oundvikligt ska en detaljerad larm- och kommunikationsplan finnas och följas.

  - Tydliga kommunikationsrutiner, vid behov med radiosamband, ska finnas mellan medarbetare på plats.

  - Ett komplett första hjälpen-kit ska finnas lättillgängligt.

#### 4. Uppföljning och Rapportering

- Ansvar: Arbetsledaren ansvarar för att samtliga åtgärder i denna riskanalys implementeras och efterlevs.

- Granskning: Denna riskanalys ska ses som ett levande dokument och ska granskas och vid behov uppdateras inför varje nytt projekt eller vid förändrade förhållanden.

- Rapportering: Alla tillbud och olyckor, oavsett allvarlighetsgrad, ska omedelbart rapporteras enligt CynerG Groups interna system för incidentrapportering.

Genom att systematiskt följa denna riskanalys säkerställer CynerG Group AB en trygg och säker arbetsmiljö vid allt arbete med röjsåg.