### Arbetsplan och Säkerhetsrutin: Röjsågsarbete

#### 1. Syfte

Syftet med denna plan är att säkerställa att röjning av sly, buskar och mindre träd utförs på ett säkert och effektivt sätt. Planen ska minimera riskerna för olyckor för vår personal och för allmänheten, samt säkerställa att uppdraget utförs enligt beställarens specifikationer och att allmänheten tydligt informeras om pågående arbete.

#### 2. Arbetsuppgifter

Arbetet inom ramen för denna plan omfattar vanligtvis:

- Röjning av sly, buskar och mindre träd längs specificerade arbetsområden.

- Upprensning av hinder som kan påverka framkomligheten.

- Bortforsling av röjt material enligt överenskommelse med beställaren.

- Upprättande och underhåll av tydlig skyltning och avspärrning under hela arbetsprocessen.

#### 3. Utrustning

Följande standardutrustning ska alltid finnas tillgänglig vid röjsågsarbete:

- Godkänd röjsåg med tillbehör (klingor, trimhuvud, bränsle, olja).

- Fullständig personlig skyddsutrustning (hjälm med visir och hörselskydd, skyddsbyxor, skyddsskor, handskar).

- Komplett första hjälpen-kit.

- Fulladdad mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning.

- Varningsskyltar och avspärrningsband.

- GPS-utrustning för exakt positionsangivelse.

- Reflexväst för hög synlighet.

- Karta och kompass över arbetsområdet.

#### 4. Personal och Kompetens

- Certifiering: All personal som hanterar röjsåg ska inneha giltigt röjsågskörkort.

- Riskmedvetenhet: All personal ska före arbetsstart ha tagit del av och förstått den projektspecifika riskanalysen och denna arbetsplan.

- Hälsa: Personalen ansvarar för att vara utvilad samt ha med sig tillräckligt med vatten och mat, då trötthet och dålig energi avsevärt ökar skaderisken.

#### 5. Riskanalys och Förebyggande Åtgärder

En systematisk riskbedömning är grunden för ett säkert arbete. Centrala risker och åtgärder inkluderar:

- Röjsågshantering: Risk för skärskador och kast av föremål. Förebyggs genom korrekt skyddsutrustning, fungerande sågskydd, utbildning och regelbundna pauser.

- Allmänhet och tredje part: Risk för kollision, kastade objekt och snubbelrisk. Förebyggs genom effektiv avspärrning, tydlig skyltning och kontinuerlig uppsikt över omgivningen.

- Ensamarbete: Risk att inte kunna få hjälp vid olycka. Förebyggs genom att alltid informera arbetsledare om plats och beräknad arbetstid, samt ha en fungerande larmplan och kommunikationsutrustning.

#### 6. Skyltning och Avspärrning

En säker arbetsplats kräver tydlig information till tredje part.

- Huvudskyltar: Stora varningsskyltar (A3- eller A4-format) placeras vid naturliga ingångar till arbetsområdet. Skyltarna ska innehålla varningstext på svenska och engelska, varningssymboler, samt kontaktuppgifter till CynerG Group AB och/eller beställarens kontaktinformation.

- Längs arbetssträckan: Mindre varningsskyltar (A4/A5) och rött/vitt avspärrningsband används för att tydligt markera det direkta arbetsområdet och varna personer som närmar sig. Tydliga passager ska märkas ut för allmänheten där det är säkert.

#### 7. Larmplan

Vid en olycka ska följande plan aktiveras:

- Larma 112 och ange olyckans art.

- Informera arbetsledare inom CynerG Group AB samt beställarens kontaktperson enligt projektplanen.

- Ge tydlig position: Uppge exakta GPS-koordinater till larmcentralen.

- Ge första hjälpen i väntan på räddningstjänst. En utsedd person ansvarar för första hjälpen.

- Möt upp räddningstjänst vid anvisad väg/infart. En utsatt arbetskon med kontaktuppgifter kan användas för att guida dem rätt.

#### 8. Kommunikation och Utvärdering

- Kommunikation: All extern kommunikation gällande arbetet, exempelvis till allmänhet via sociala medier eller till lokal media, sker i samråd med beställaren enligt den upprättade projektplanen. Markägare och vid behov räddningstjänst informeras om arbetet.

- Utvärdering: Efter varje avslutat uppdrag ska en utvärdering genomföras för att identifiera eventuella förbättringsmöjligheter. Arbetet dokumenteras med bilder före, under och efter insatsen.

#### 9. Incidentrapportering och Mediakontakt

- Incidentrapport: Alla olyckor och tillbud (händelser som kunde ha lett till en olycka) ska omedelbart rapporteras internt enligt CynerG Group AB:s rutiner. Detta är avgörande för vårt kontinuerliga säkerhetsarbete.

- Mediakontakt: Vid kontakt från media gällande en olycka eller allvarlig händelse ska inga egna uttalanden göras. Hänvisa omedelbart all mediekommunikation till CynerG Group AB:s ledning.

- Riskområde: Ett generellt säkerhetsavstånd på minst 15 meter rekommenderas runt operatören. Vid användning av klinga eller i terräng med risk för kast kan avståndet behöva ökas till 20-25 meter eller mer. Riskområdet måste alltid markeras tydligt.

- Omgivningsfaktorer: Riskområdet påverkas av terrängens beskaffenhet, typ av vegetation och om allmänhet eller känslig egendom finns i närheten.

- Förberedelse och Teknik: Kontrollera alltid utrustningen före användning. Använd en kontrollerad och erfaren arbetsteknik för att minimera risker. Håll god uppsikt över omgivningen och var uppmärksam på faror.

Riskanalys och Förebyggande Åtgärder:

| Riskkälla | Risk | Förebyggande Åtgärder | Skyltning och Information |
| --- | --- | --- | --- |
| Röjsåg | Skärskador, kast av föremål, vibrationer | * Använd godkänd personlig skyddsutrustning (hjälm med visir och hörselskydd, skyddsbyxor, skyddsskor, handskar). Kontrollera röjsågen före varje användning. Använd rätt skyddsutrustning för klinga eller trimhuvud. Genomför regelbundna pauser. Utbildning för alla röjsågsanvändare. | Varningsskyltar med röjsågssymbol vid ledens ingångar och arbetsområdet. |
| Kast av föremål | Ögonskador, sårskador. | * Arbeta med kontrollerade rörelser. Se till att skyddet på röjsågen fungerar. Håll avstånd till andra personer. | Varningsskyltar om risk för kastade föremål. |
| Fallande grenar och träd | Huvudskador, klämskador | * Håll uppsikt över omgivningen. Använd hjälm. Håll avstånd till andra arbetare och allmänheten. | Varningsskyltar om fallande grenar. Information om att vara uppmärksam. |
| Ensamt arbete | Ingen hjälp vid olycka | * Ha alltid mobiltelefon med fulladdat batteri. Informera om arbetsplats och beräknad arbetstid. Ha en detaljerad larmplan. GPS utrustning alternativt meddela GPS-koordinater eller bild på karta. | Information på skyltar om kontaktpersoner och nödnummer. |
| Vandrare och bärplockare | Risk för kollision, kastade objekt, snubbelrisk i avspärrningsband | * Sätt upp tydliga varningsskyltar och avspärrningar. Informera om pågående arbete. Markera tydliga passager för allmänheten. Håll god uppsikt över omgivningen. | Stora, tydliga varningsskyltar vid ledens ingångar och längs sträckan. Avspärrningsband som är tydligt markerade. Information på lokala sociala medier. |
| Vädret | Blåst, regn, kyla | Avbryt arbetet vid hård blåst. Anpassa klädsel efter väder. | Information om att arbetet kan påverkas av väder. |
| Fästingar och andra insekter | Bettskador, sjukdomar | Använd insektsmedel. Kontrollera kroppen efter fästingar. | Information om riskerna med fästingar i området. |
| Bristande kommunikation | Risk för missförstånd och olyckor | Ha tydlig kommunikation mellan arbetarna. Använd radiosamband vid behov. | Ha kontaktinformation synlig vid varje skylt. |